2013年一级建造师市政公用工程管理与实务真题解析

1. 关于降噪排水路面说法，正确的是（　　）。

A. 磨耗层采用SMA 混合料

B. 上面层采用OGFC 沥青混合料

C. 中面层采用间断级配沥青混合料

D. 底面层采用间断级配混合料

【答案】B

【解析】今年我国城市开始修筑降噪排水路面，以提高城市道路的使用功能和减少城市交通噪声，沥青路面结构组合：上面层采用OGFC 沥青混合料，中面层、下面层等采用密级配沥青混合料。参见教材P6.

2. 《 城镇道路工程施工与质量验收规范》 中规定，热拌沥青混合料路面应铺层自然降温至表面温度低于（　　）后，方可开放交通。

A. 70 ℃

B. 60 ℃

C. 50 ℃

D. 65 ℃

【答案】C

【解析】 热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃ 后，方可开放交通. 参见教材P30 。

3. 下列膨胀土路基的处理方法中，错误的是（　　）。

A. 采用灰土桩对路基进行加固

B. 用堆载预压对路基进行加固

C. 在路基中设透水层

D. 采用不透水的面层结构

【答案】C

【解析】p18膨胀土路基应主要解决的问题是减轻和消除路基胀缩性对路基的危害，可采取的措施包括用灰土桩、水泥桩或用其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良；也可用开挖换填、堆载预压对路基进行加固。同时应采取措施做好路基的防水和保湿。如设置排水沟，采用不透水的面层结构，在路基中设不透水层，在路基裸露的边坡等部位植草、植树等措施；可调节路基内干湿循环，减少坡面径流，并增强坡面的防冲刷、防变形、防溜塌和滑坡能力。

4. 用于基坑边坡支护的喷射混凝土的主要外加剂是（　　）。

A. 膨胀剂

B. 引气剂

C. 防水剂

D. 速凝剂

【答案】D

5. 预应力混凝土连续梁台龙宜在一天中气温（　　）时进行。

A. 最高

B. 较高

C. 最低

D. 较低

【答案】D

【解析】合龙宜在一天中气温最低时进行。参见教材P67 。

6. 场地地面空旷、地址条件较好、周围无需要保护的建(构）筑物时，应优先采用基坑施工方法（　　）。

A. 放坡开挖

B. 钢板桩支护

C. 钻孔灌注桩支护

D. 地下连续墙支护

【答案】 A

【解析】 在场地土质较好、基坑周围具备放坡条件、不影响相邻建筑物的安全及正常使用的情况下，基坑宜采用全深度放坡或部分深度放坡. 参见教材P104。

7. 城市轨道交通地面正线宜采用（　　）。

A. 长枕式整体道床

B. 短枕式整体道床

C. 木枕碎石道床

D. 混凝土枕碎石道床

【答案】D

【解析】 地面正线宜采用混凝土枕碎石道床，基底坚实、稳定，排水良好的地面车站地段可采用整体道床。参见教材p98 。

8. 对供热水利系统管网的阻力和压差等加以调节和控制，以满足管网系统按规定要求正常和高效点运行的阀门是（　　）。

A. 安全阀

B. 减压阀

C. 平衡阀

D. 疏水阀

【答案】 C

【解析】 平衡阀对供热水利系统管网的阻力和压差等参数加以调节和控制，以满足管网系统按预定要求正常和高效运行。参见教材p190。

9. 下列喷锚暗挖开挖方式中，防水效果较差的是（　　）。

A. 全断面法

B. 环形开挖预留核心土法

C. 交叉中隔壁（CRD ）法

D. 双侧壁导坑法

【答案】D

【解析】参见教材p138 表1K413041 。

10. 下列构筑物中，属于污水处理构筑物的是（　　）。

A. 混凝沉淀池

B. 清水池

C. 吸滤池

D. 曝气池

【答案】 D

【解析】 ABC 属干给水处理构筑物. 参见教材p148 。

11. 采用排水下沉施工的沉并封底措施中，错误的是（　　）。

A. 封底前设置泄水井

B. 封底前停止降水

C. 封底前，井内应无渗漏水

D. 封底前用大石块将刃脚垫实

【答案】 B

【解析】 封底前应设置泄水井，底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水。参见教材p165 。

12. 不属于排水管道圆形检查井的砌筑做法是（　　）。

A. 砌块应垂直砌筑

B. 砌筑砌块时应同时安装踏步

C. 检查井内的流槽宜与并壁同事进行砌筑

D. 采用退茬法砌筑时每块砌块退半块留茬

【答案】 D

【解析】 D 选项属于砖砌拱圈的施工要点。参见教材p175。

13. 补偿器芯管的外露长度或其端部与套管内挡圈的距离应大于设计要求的变形量，属于（　　）补偿器的安装要求之一。

A. 波型

B. 球型

C. Z 形

D. 填料式

【答案】 D

【解析】

14. 垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是参加（　　）。

A. 石灰

B. 膨润土

C. 淤泥质土

D. 粉煤灰

【答案】B

【解析】 泥质防水层施工技术的核心是掺加膨润土的拌合土层施工技术。参见教材p202 。

15. 园林雨水排放最经济的排水方式是（　　）。

A. 沟渠为主，地面和管道为辅

B. 地面为主，沟渠和管道为辅

C. 管道为主，地面和沟渠为辅

D. 路面为主，沟渠和管道为辅

【答案】 B

【解析】 地面排水是最经济、最常用的园林排水方式。参见教材；229。

16. 不属于施工组织设计内容的是（　　）。

A. 施工成本计划

B. 施工部署

C. 质量保证措施

D. 施工方案

【答案】 A

【解析】 施工组织设计的主要内容包括：( 1）工程概况及特点；( 2 ）施工平面布置图；( 3 ) 施工部署和管理体系；( 4 ）施工方案及技术措施；( 5 ）施工质量保证计划；( 6 ）施工安全保证计划；( 7 ）文明施工、环保节能降耗保证计划以及辅助、配套的施工措施。参见教材p271。

17. 由于不可抗力事件导致的费用中，属于承包人承担的是（　　）。

A. 工程本身的损害

B. 施工现场用于施工的材料损失

C. 承包人施工机械设备的损坏

D. 工程所需清理、修复费用

【答案】 C

【解析】 不可抗力的原则是谁的损失谁负责，C 选项承包商的施工机械损坏应当是承包商自己负责. 参见教材p247。

18. 下列控制水工构筑物池壁裂缝的措施中，属于施工措施的是（　　）。

A. 控制混凝土入模温度

B. 提高混凝土抗渗等级

C. 设置变形缝

D. 合理增配构造筋

【答案】 A

【解析】 BCD属于设计方面的措施. 参见教材p331。

19. 组织单位工程竣工验收的是（　　）。

A. 施工单位

B. 监理单位

C. 建设单位

D. 质量监督机构

【答案】 C

20. 常绿乔木的种植穴规格应根据（　　）决定。

A. 树高和土球直径

B. 胸径

C. 冠径

D. 种植方式和植高

【答案】 A

【解析】 见教材【P397】表1K432081-1，常绿乔木的种植穴规格应根据树高，土球直径决定种植穴的深度和直径。

21. 下列城市道路路面病害中，属于水泥混凝土路面病害的有（　　）。

A. 唧泥

B. 拥包

C. 错台

D. 板底脱空

E. 车辙变形。

【答案】 ACD

【解析】 见教材【P6】水泥混凝土道路基层作用：防止或减轻由于唧泥产生板底脱空和错台等病害22. 钢筋混凝土结合梁混凝土桥面浇筑所采用的混凝土宜有（　　）。

A. 缓凝

B. 早强

C. 补偿收缩性

D. 速凝

E. 自密性

【答案】 ABD

【解析】 见教材【P71】现浇混凝土结构宜采用缓凝、早强、补偿收缩性混凝土。

23. 引起长条形基坑纵向土滑坡事故的原因主要有（　　）。

A. 坡度过陡

B. 雨期施工

C. 边坡加固

D. 排水不畅

E. 坡脚扰动

【答案】 ABDE

【解析】 见教材【P104】上海等地软土地区曾多次发生放坡开挖的工程事故，分析原因大都是由于坡度过陡、雨期施工、排水不畅、坡脚扰动等引起。

24. 确定盾构始发长度的因素有（　　）。

A. 衬砌与周围地层的摩擦阻力

B. 盾构长度

C. 始发加固的长度

D. 后续台车长度

E. 临时支撑和反力架长度

【答案】 AD

【解析】 见教材【P117】决定始发段长度有两个因素：一是衬砌与周围地层的摩擦阻力。

25. 暗挖隧道内常有的支护与加固措施有（　　）。

A. 管棚超前支护

B. 超前锚杆或超前小导管支护

C. 设置临时仰拱

D. 冻结法固结地层

E. 小导管周边注浆或围岩深孔注浆

【答案】 BCE

【解析】 见教材【 P139】暗挖隧道内常用的技术措施:

(1)超前锚杆或超前小导管支护;

(2)小导管周边注浆或围岩深孔注浆;

(3)设置临时仰拱。

26. 构筑物满水实验前必须具备的条件有（　　）。

A. 池内清理洁净

B. 防水层施工完成

C. 预留洞口已临时封堵

D. 防腐层施工完成

E. 构筑物强度满足设计要求

【答案】 ACE

【解析】 见教材P161。

27. 适用于在砂石层的不开槽施工方法有（　　）。

A. 密闭式顶管

B. 盾构

C. 潜埋暗挖

D. 定向钻

E. 夯管

【答案】 ABC

【解析】 见教材P170。

28. 关于燃气管道穿越高速公路和城镇主干道时设置套管的说法，正确的是（　　）。

A. 宜采用钢筋混凝土管

B. 套管内径比燃气管外径大100mm以上

C. 管道宜垂直与公路布置

D. 套管两端应密封

E. 套管埋设深度不应小于2m

【答案】 BD

【解析】 见教材P194。3. 燃气管道穿越城高速公路的燃气管道的套管、穿越电车轨道和城镇主要干道的燃气管道的套管或地沟，应符合下列要求：(1)套管内径应比燃气管道外径大100mm以上，套管或地沟两端应密封，在重要地段的套管或地沟端部宜安装检漏管。(2)套管端 部距电车边轨不应小于 2. 0m；距道路边缘不应小于 1. 0m。(3)燃气管道宜垂直穿越铁路、 高速公路、电车轨道和城镇主要干道。

29. 土工合成材料膨润土垫施工流程主要包括（　　）。

A. 土工膜铺设

B. ＧCＬ垫的摊铺

C. 搭接宽度调整与控制

D. ＧCＬ垫熔接

E. 搭接处层间撒膨润土

【答案】 BCE

30. 垃圾填埋场聚乙烯（HDPE）膜防渗系统施工的控制要点有（　　）。

A. 施工人员资格

B. 施工机具有效性

C. ＨDＰE膜的质量

D. 施工队伍的资质

E. 压实土壤保护层施工质量

【答案】 ABCD

【解析】HDPE 膜的进货质量、专业队伍资质、施工人员上岗资格，施工机具的有效性、施工方案和技术交底等。 见教材204。

案例题：

【案例一】背景资料（20分）

某公司低价中标跨越超市主干道的钢-混凝土结构桥梁工程，城市主干道横断面如图1-1所示。三跨连续梁的桥跨组合：30+45+30，钢梁（单箱单室钢箱梁）分5段工厂预制、现场架设拼接，分段长度22+20+21+20+22。桥面板采用现浇后张预应力混凝土结构，由于钢梁拼接缝位于既有城市主干道上方，在主干道上设置施工支架、搭设钢梁段拼接平台对现状道路交通存在干扰问题。针对本工程的特点，项目部编制了施工组织设计方案和支架专项方案，支架专项方案通过专家论证。依据招标文件和程序将钢梁加工分包给专业公司，签订了分包合同。

【问题】

1、除支架专项方案外，还需编制它哪些专项方案？

2、钢梁安装时，主干道应设几座支架，是否需要占用机动车道，并说明理由？

3、施工支架专项方案需要哪些部门审批？

4、钢梁分包经济合同需要注意哪些事项？

【答案】

1.（1）基坑支护工程

（2）承重支撑体系

（3）起重吊装及安装拆卸工程

（4）脚手架工程

（5）钢结构安装工程

（6）预应力工程

（7）交通导行方案

2.需要；钢梁安装时在主干道上应设两座支架。必须占用机动车道。

理由一：三跨连续梁的桥跨组合：30+45+30，钢梁（单箱单室钢箱梁）分5段工厂预制、现场架设拼接，分段长度22+20+21+20+22。

理由二：分析图纸，梁的居中段长度为 21 米，主干道连绿化带宽 24 米，两头支架正好落在主干道内，离路边 2 米处。

3.①施工专项方案应经项目经理组织、技术负责人编制，应根据专家论证意见修改确定后，报企业技术负责人审批、填制审批表、盖章，报建设方、监理工程师审核后实施。②本案涉及包括园林绿化管理部门、道路管理部门、交通管理部门、物业产权单位等相关部门，应经过其审批同意，③应报政府主管部门备案，如有变更，按原程序重新审批。

4.①分包合同必须依据总包合同签订，满足总包合同工期和质量方面的要求。

②本案例属于低价合同，应按照"施工图预算严格控制分包合同金额"，绝不容许合同金额超过施工图预算金额。

③应另行签订安全管理责任协议，明确双方需要协调配合的工作。

【案例二】背景资料（20分）

Ａ公司承建一座桥梁工程，将跨河桥的桥台土方开挖工程分包给Ｂ公司，桥台基坑底尺寸为50*80m，深4.5m；施工期河道水位为-4.0m，基坑顶远离河道一侧设置和施工便道（用于弃土和混凝土运输及浇筑）。基坑开挖图如下：

在施工前，Ｂ公司按Ａ公司项目部提供的施工组织设计编制了基坑开挖施工方案和施工安全技术措施。施工方案的基坑坑壁坡度依按照图2-1提供的地质情况按表2-1确定。

表2-1基坑坑壁容许坡度表（规范规定）

在施工安全技术措施中，Ｂ公司设立了安全监督员，明确了安全管理职责，要求在班前、班后对施工现场进行安全检查在施工安全技术措施中，Ｂ公司设立了安全监督员，明确了安全管理职责，要求在班前、班后对施工现场进行安全检查，施工时进行安全值日：对机械等危险源进行了评估，并制定了应急预案。

基坑开挖前项目部对Ｂ公司作了书面的安全技术交底并双方签字。

【问题】

1、分包方施工方案和安全技术措施审批的程序。

2、根据所给图表确定基坑的坡度，并给出坡度形成的投影宽度。

3、依据现场条件，采用何种降水方式及平面布置形式。

4、除了机械伤害和高处坠落，本项目的风险源识别有哪些内容？

5、安全技术交底包括哪些内容。安全监督员的职责有哪些？

【答案】

1、分包方将施工方案和安全技术措施交给总包方以后，由总包方企业技术负责人审核，填制审批表，加盖公章，同时报建设单位和监理单位审核。

2、（1）左侧按照无荷载考虑，放坡坡度按照1:0.67放坡，所以投影宽度为4.5×0.67=3.015m；（2）右侧按照动荷载考虑，放坡坡度按照1：1.0放坡，所以投影宽度为4.5m3.依据现场条件，采用何种降水方式及平面布置形式。

3、（1）根据案例背景，由于降水深度范围内为粉质土，降水深度为0.5m，且基坑一侧为河流，所以为避免产生流沙，故采用轻型井点降水。（2）当基坑（槽）宽度小于6m且降水深度不超过6m时，可采用单排井点，布置在河道水位上游一侧。

4、物体打击、触电、坍塌、淹溺

5、安全技术交底包括的内容为：

准备施工的作业特点和危险点，针对危险点的具体预防措施，应注意的安全事项、相应的安全操作规程和标准，发生事故后应及时采取的应急救援措施以及工程变更等。

安全监督员的职责有：

①安全员受项目部的委托负责本项目的具体安全管理。②应在现场经理的直接领导下负责项目安全生产工作的监督管理。③具体工作有：危险源识别，参与制定安全技术措施和方案：施工过程监督检查、对规程、措施、交底要求的执行情况经常检查，随时纠正违章作业，发现问题及时纠正解决，做好安全记录和安全日记，协助调查和处理安全事故等。

【案例三】背景资料（20分）

某公司承包了一条单跨城市隧道，隧道长度为800米，跨度为15米，地质条件复杂。设计采用浅埋暗挖法进行施工，其中支护结构有建设单位直接分包给一家专业施工单位。

施工准备阶段，某公司项目部建立了现场管理体系，设置了组织机构，确定了项目经理的岗位职责和工作程序；在暗挖加固支护材料的选用上，通过不同掺量的喷射混凝土试验来定最佳掺量。

施工阶段项目部根据工程的特点对施工现场采取了一系列职业病防治措施，安设了通风换气装量和照明设施。

工程预验收阶段总承包单位与专业分包单位分别向城建档案馆提交了施工验收资料，专业分包单位的资料直接由专业监理工程师签字。

【问题】

1、根据背景介绍，该隧道可选择哪些浅埋挖法方法？

2、现场管理体系中还缺少哪些人员的岗位职责和工作程序？

3、最佳掺量的试验要确定喷射混凝土哪两项指标？

4、现场职业病防治措施还应该增加哪些内容？

5、城建档案馆预验收是否会接收总包、分包分别递交的资料？总承包工程项目施工资料汇集、整理的原则是什么？

【答案】

1、根据背景该隧道为"单跨城市隧道"，隧道长度为800米，跨度为15米，地质条件复杂，按照教材P138表1K413041以及经济角度来考虑，单侧壁导坑适用于跨度≤14m,可以选择双侧壁导坑、中隔壁法以及交叉中隔壁法。

2、参考P347"安全生产管理体系"来回答：

①项目技术负责人：对项目的安全生产负技术责任。

②安全总监（专职安全监督员）：在现场经理的直接领导负责项目安全生产工作的监督管理工作。

③施工员：是所管辖区域范围内安全生产第一负责人，对辖区的安全生产负直接领导责任。向班组、施工队进行书面安全技术的交底，履行签字手续；对规程、措施、交底要求的执行情况经常检查，随时纠正违章作业；经常检查管辖区内工作环境、设备、安全防护设施以及重点特殊部位施工安全状况，发现问题及时纠正解决。

④资料员：负责档案及技术资料管理。

⑤分包单位负责人：是本单位安全生产第一负责人，对本单位安全生产负全面领导责任。

⑥班组长：是本班组安全生产第一负责人，负责执行安全生产规章制度及安全技术操作规程，合理安排班组人员工作，对本班组人员在施工生产中的安全和健康负直接责任。

⑦仓库管理员、会计、保安员等。

3、参照书本P140页，最佳掺量的试验要确定喷射混凝土的初凝时间和终凝时间。

4、参考教材P379页，（1）为保持空气清洁或使温度符合职业卫生要求而安设的通风换气装置和采光、照明设施；（案例背景中已经阐述）（2）为消除粉尘危害和有毒物质而设置的除尘设备和消毒设施；（3）防治辐射、热危害的装置及隔热、防暑、降温设施；（4）为职业卫生而设置的对原材料和加工材料消毒的设施；（5）减轻或消除工作中的噪声及振动的设施。

5.参考教材P386页。答：不接受，应由建设单位同意提交。

总承包项目施工资料汇集、整理的原则：①由总承包单位负责汇集整理所有有关施工资料②分包单位应主动向总承包单位移交有关施工资料③资料应随施工进度及时整理，所需表格应按有关法规的规定认真填写④应该及时移交给建设单位。

【案例四】背景资料（30分）

某城市新建主干道，长2.5ＫＭ，设双向四车道，路面组成结构如下：

20cm右灰稳定碎石底基层，38 cm粗粒式沥青混合料底面层，8cm粗粒式沥青混合料底面层，6cm中粒式沥青混合料中面层，4cm细粒式沥青混合料表面层。

施工机械主要有：挖掘机、铲运机、压路机、洒水车、平地机、自卸汽车。

底基层直线段由中间向两边，曲线段向外侧向内侧碾压，沥青混合料摊铺时随时对温度进行检查，轮胎压路机初压，碾压速度1.5-2.0km/h, 施工现场公示牌：工程概况牌、安全生产文明施工牌，安全纪律牌。施工分为5个部分，1.2作业时间如下图所示，3、4、5作业均为1周。

【问题】

1、补充施工机械种类

2、底基层碾压方法，沥青混合料的初压设备

3、沥青混合料碾压温度的确定因素

4、公示牌还需补充设置哪些

5、完善横道图，并计算工期。

【答案】

1、（一）路面基层施工主要机械设备的配置：

（1）基层材料的拌合设备：集中拌合(厂拌)采用成套的稳定土拌合设备

（2）摊铺平整机械：包括拌合料摊铺机，平地机、石屑或场料撤布车

（3）装运机械：装载机和运输车辆；

（4）压实设备：压路机；

（5）清除设备和养生设备：清除车、洒水车

（二）路面施工主要机械设备的配置

（1）拌合设备：沥青混凝土搅拌设备

（2）摊铺平整机械：沥青混凝土摊铺机，平地机

（3）装运机械：装载机和运输车辆；

（4）压实设备：光轮、轮胎和双轮双振动压路机

2、参考教材P29页。

（1）错误之处：底基层直线段由中间向两边，曲线段向外侧向内侧碾压正确做法：由低到高。

（2）沥青混合料初压宜采用钢轮压路机静压1-2遍。

3、参考教材P29页。压路机的碾压温度应根据沥青和沥青混合料种类、压路机类型、气温、层厚等因素经等因素经试压确定。

4、公示牌还需补充设置：施工现场的进口处应有整齐明显的"五牌一图"。

（1）五牌：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产（无重大事故）牌、文明施工牌；（2）一图：施工现场总平面图。

5、完善横道图，并计算工期（暂缺）。

【案例五】背景资料（30分）

Ａ公司为某水厂改扩建工程总承包单位。工程包括新建滤池、沉淀池、清水池。进水管道相关的设备安装。其中设备安装经招标后由Ｂ公司实施。施工期间，水厂要保持正常运营。新建清水为地下构筑物。池体平面尺寸为128m*30m，高度为7.5m，纵向设两道变形缝。其横断面及变形缝构造见图5-1、5-2.。鉴于清水池为薄壁结构且有顶板，方案决定清水池高度方向上分三次浇注混凝土，并合理划分清水池的施工段。Ａ公司项目部进场后将临时设施中生产设备搭设在施工的构筑物附近，其余的临时设施搭设在原厂区构筑物之间的空地上，并与水厂签订施工现场管理协议。Ｂ公司进场后，Ａ公司项目部安Ｂ公司临时设施搭设在厂内的滤料堆场附近，造成部分滤料损失。水厂物资部门向Ｂ公司提出赔偿滤料损失的要求。

【问题】

1、分析本案例中施工环境的主要特点。

2、清水池高度方向施工需设几道施工缝，应分别在什么位置？

3、指出图5-2中a 、b材料的名称。

4、简述清水池划分施工段的主要依据和施工顺序，清水池混凝土应分几次浇注？

5、列出本工程其余临时设施种类，指出现场管理协议的责任主体。

6、简述水厂物资部门的索赔程序。

【答案】

1、参考教材P270。

①由于具有多专业工程交错、综合施工的特点。

②有旧工程运营、新工程同时建设的特点。

③有施工现场用紧张、用地狭小，施工流动性大等。

2、底板与池壁的施工缝在池壁下八字以上150-200mm 处，水池池壁竖向一次浇到顶板八字以下150 - 300mm 处，该处设施工缝。

3、a为双组分聚硫密封膏。

b为橡胶止水带。

4、依据：工程招标文件、工程施工设计图纸，集国家省市地区的相关法令 法规及规定，国家现行的相关技术规范、标准及规程、工程施工其他参考资料集施工现场具体情况。

分为3次浇筑 分别为底板、 池壁 、顶板，通常底板是一次浇筑而成。

5、临时设施：(参考教材P284)

1)办公设施，包括办公室、会议室、保卫传达室；

2)生活设施，包括宿舍、食堂、厕所、淋浴室、预览娱乐室、卫生保健室；

3)生产设施，包括材料仓库、防护棚、加工棚、操作棚；

4)辅助设施，包括道路、现场排水设施、围墙、大门、供水处、吸烟处。

现场管理协议的责任主体是总包单位A单位。

6.（1）水厂在索赔事件发生28d内，向监理工程师发出索赔意向通知。

（2）发出索赔意向通知后28d内，向监理工程师提出补偿经济损失（计量支付)和（或）延长工期的索赔报告及有关资料。

（3）监理工程师审核水厂索赔申请。监理工程师在收到送交的索赔报告和有关资料后，于28d内给予答复，或要就水厂进一步补充索赔理由和证据。监理工程师在28d内未给予答复或未对水厂作进一步要求，视为该索赔已经认可。

（4）索赔事件终了后28d内，水厂向监理工程师提出索赔有关资料和最终索赔报告。